INVESTITOR:

Osječko-baranjska županija, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 OIB: 10383308860

GRAĐEVINA:

Sportsko igralište srednje škole Isidora Kršnjavoga

MJESTO GRADNJE:

Augusta Cesarca 20, Našice, k.č.br. 3007/1, k.o. Našice

GLAVNI

ARHITEKTONSKI PROJEKT

b.p. 182/15 GAP

| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT z.o. 182/15 (za rekonstrukciju) |
| --- | --- |
| Zahvat u prostoru: | Rekonstrukcija sportskog igrališta Srednje škole Isidora Kršnjavoga, Našice |
| Projektant: | Branko Urban, dipl. ing. arh. |

| U Našicama, lipanj 2015. god. | Direktor: |
| --- | --- |
|  | (Zvjezdana Martinović) |

SADRŽAJ PROJEKTA:

I.	OPĆI DIO	3

1.	RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA I KOMORE	4

2.	AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA	5

3.	IZJAVA PROJEKTANTA	7

II.	TEHNIČKI DIO	9

1.	TEHNIČKI OPIS	10

2.	SANACIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA	13

3.	PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE:	14

4.	TROŠKOVNIK	15

5.	GRAFIČKI PRILOZI	16

OPĆI DIO

RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA I KOMORE

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem članka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) direktor tvrtke Valenčak d.o.o. donosi:

RJEŠENJE

kojim je Branko Urban, dipl. ing. arh. imenovan za projektanta pri izradi glavnog arhitektonskog projekta za:

REKONSTRUKCIJU SPORTSKOG IGRALIŠTA
SREDNJE ŠKOLE ISIDORA KRŠNJAVOGA, NAŠICE

Investitor:		Osječko-baranjska županija,

Trg Ante Starčevića 2, Osijek,

OIB: 10383308860

Mjesto gradnje:	Augusta Cesarca 20, Našice

k.č.br. 3007/1, k.o. Našice

Oznaka projekta:	182/15 GAP

Imenovani projektant je ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 400, klasa UP/I – 350 – 07/91 – 01/559, urbroj 314 – 01 – 99 – 1 s danom upisa 02. studenog 1998. godine, izdano u Zagrebu 19. srpnja 1999. godine. te ispunjava uvjete za obavljanje poslova projektiranja.

U Našicama, lipanj 2015. godine.

Direktor:

(Zvjezdana Martinović)

IZJAVA PROJEKTANTA

Ovlašteni arhitekt

Branko Urban, dipl. ing. arh.

Broj upisa: 400

Klasa: UP/I – 350 – 07/91 – 01/559

Urbroj: 314 – 01 - 99 – 1

Temeljem članaka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) dajem:

IZJAVU

da je glavni arhitektonski projekt za izvođenje radova rekonstrukcije Sportskih igrališta Srednje škole Isidora Kršnjavoga, Našice, na k.č.br. 3007/1, k.o. Našice, investitora Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 2, Osijek, pod brojem 182/15 GAP od lipnja 2015., izrađen u skladu s Prostornim Planom uređenja Grada Našica te u skladu sa odredbama slijedećih Zakona, pravilnika i normi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

|  | - Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 079/2014) |
| --- | --- |

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 
gradnji (NN 152/08),

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08),

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08),

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih
proizvoda, (NN 103/08, NN 147/09, NN 87/10),

- Zakon o normizaciji (NN 55/96 i NN 163/039,

- Zakon o vodama (NN 153/09),

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09),

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),

- Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05 i NN 139/08),

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i NN 67/09),

- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00, NN 136/04 i NN 85/06),

- Zakon o nadzoru kakvoće (NN 21/95),

- Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 110/07 i NN 60/08).

- Zakon o otpadu (NN 178/04, NN 111/06, NN 60/08 i NN 87/09),

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu

- (NN 119/07),

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06),

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14).

Projektant:

(Branko Urban, dipl. ing. arh.)

TEHNIČKI DIO

TEHNIČKI OPIS

NAPOMENA:

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 079/2014), članak 4., stavak 2. za predmetni zahvat se mogu izvoditi radovi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom.

OPĆENITO:

Ovim glavnim projektom predviđena je rekonstrukcija sportskih igrališta srednje škole Isidora Kršnjavoga, na adresi Augusta Cesarca 20, Našice, k.č.br. 3007/1, k.o. Našice.

Rekonstrukcija obuhvaća postojeće terene i atletsku stazu kao i prostor novih terena koji će biti smješteni između postojećih i zgrade škole.

POSTOJEĆE STANJE

Građevna čestica k.č.br. 3007/1, k.o. Našice, nalazi se u vlasništvu spomenute škole. Zapadno od škole smješteno je asfaltirano igralište s atleskom stazom oko njega.

Atletska staza je izrađena od mljevene opeke (tenisit) i u prilično je lošem stanju te kao takva nije pogodna za atletske aktivnosti. Postojeća igrališta smještena su na asfaltnoj podlozi koja pokazuje znakove propadanja (pukotine, ulegnuća, mjestimično izbijanje raslinja) kao i oprema sportskih terena (koševi, golovi). Odvodnja postojeće asfaltne površine riješena je djelomičnim izvođenjem kanalica, no njihova mogućnost prihvata potrebne količine vode nije zadovoljavajuća kao ni ispust oborinske vode na susjednu česticu.

PLANIRANA REKONSTRUKCIJA:

Planiranom rekonstrukcijom predviđena je izrada nove atletske staze s odgovarajućom završnom obradom (guma s EPDM slojem) i izradom nove podloge.

Rekonstrukcija postojećih sportskih terena zamišljena je izvođenjem novog asfaltnog sloja preko postojećeg s predviđenim padovima zbog laše odvodnje te obradom završnih površina podom za sportske terene koji sprečavaju klizanja te umanjuju mogućnost ozljede uslijed padova. Također je potrebno nabaviti i pripadajuće komplete opreme (golovi, koševi).

Između terena je predviđeno postavljanje klupa i koševa za otpatke.

# ATLETSKA STAZA

Planirana atlesta staza imati će 4 trake širine 122 cm (prema pravilima IIAF-a), duljine unutarnje trake 209 m. Potrebno je ukloniit postojeću stazu od tenisita te napraviti tampon kamena na koji će biti položen nosivi sloj asfalta. Na njega se ljepi sloj gume s završnom obradom posipanjem EPDM granulama. Staza visinski prati postojeći teren i u nagibu je prema kanalicama (0,5%).

IGRALIŠTE ODBOJKE NA PIJESKU

Između prostora sadašnjih terena i zgrade škole biti će smješteno igralište odbojke na pijesku. Igralište će biti obrubljeno pješačkim runjacima a zapunjeno s 30 cm finog pijeska.

Zbog izvedbe igrališta biti će potrebno ukloniti dio postojeće ograde te izvesti novi dio ograde (koristeći uklonjene dijelove).

ULIČNO VJEŽBANJE

Južno od igrališta odbojke na pijesku niti će smješten prostor sa spravama za vježbanje. Sprave su bez utega i služe za sve popularnije vježbanje težinom vlastitog tijela. Sprave dolaze kao gotov proizvod te se ugrađuju na pripremljenu podlogu. Nakon postavljanja sprava potrebno je postaviti ploče gume (završna obrada poda) kao zaštitu od padova i udaraca debljine 35 mm.

SPORTSKI TERENI

Postojeća asfaltna površina biti će prekrivena novim slojem asfalt betona minimalne debljine 4 cm (potrebno krpanje neravnina i pukotina). Zbog izvođenja nove atletske staze potrebno je izvesti proširenje asfaltne podloge. Padove izvesti prema kotama.

Kao završnu obradu površina terena koristiti premaze za sportske terene u dvije boje (jedna za košarkaška igrališta, jedna za nogometno) prema izboru investitora. Nakon premaza potrebno je iscrtati linije.

Na zapadnom košarkaškom terenu predviđena su mjesta za nosače mreže za odbojku koji se mogu ukloniti te je potrebno iscrtati ilinije odbojkaškog igrališta.

ODVODNJA

Zbog karakteristika terena, tj. pada u smjeru sjever – jug, isti je zadržan i nakon rekonstrukcije. Oko cijele asfaltne površine igrališta biti će ugrađene kanalice s rešetkom (nazivna širina 150 mm) koje će skupljati oborinsku vodu koja će potom biti odvedena putem cijevi do sistem postojeće oborinske odvodnje na jugozapadnom dijelu škole.

Atletska staza je također u padu prema rešetkama.

OPREMA

Sportski tereni biti će izvedeni komplet s novom opremom. Na određenim mjestima biti će izvedene zaštitne mreže.

Od urbane opreme potrebno je dobaviti i postaviti klupe za sjedenje s naslonom i koševe za otpatke.

INSTALACIJE RASVJETE

Instalacije rasvjete igrališta obrađene su u Glavnom elektrotehničkom projektu oznake 105/15 EL, izrađenom u Valenčak d.o.o. od svibnja 2015.g., glavni projektant Igor Topalović, mag.ing.el. U ovom projektu su preuzete lokacije rasvjetnih stupova.

Projektant:

(Branko Urban, dipl. ing. arh.)

SANACIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Prilikom organizacije gradilišta za deponiranje građevinskih materijala i otpadnog materijala, te manipulativne površine za strojeve i radnike koristit će se u svim mogućim slučajevima prostor građevne parcele.

Prostor na kojemu će se odvijati proces građenja potrebno je ograditi zaštitnom ogradom i pravilno označiti.

Budući da će se prilikom građenja uslijed prometovanja opterećenih vozila javna površina ispred parcele oštetiti, predviđeno je da investitor o svom trošku istu dovede u prvobitno stanje.

Dijelove parcele oštećene tokom gradnje treba vratiti u prvobitno stanje, a dijelove gdje je zelena površina potrebno je nasipati zdravom zemljom i zasaditi travu i druge vrste zelenila. Ostatke materijala investitor mora odvesti na deponiju.

Građevina je projektirana tako da razina buke u okolišu objekta bude u dopuštenim granicama bez obzira na jačinu buke koja potječe iz objekta.

Tokom korištenja objekta papirnati i drugi kruti otpad će se skupljati i privremeno odlagati u za to posebno postavljene kontejnere postavljenih na čestici uz potrebnu higijensku zaštitu, koji će se redovito prazniti od ovlaštenog lokalnog komunalnog poduzeća i odvoziti na uređenu deponiju.

Projektant:

(Branko Urban, dipl.ing.arh.)

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE:

Obzirom na projektirani način izvedbe, projektirani vijek uporabe građevine je procijenjen na pedeset (50) godina.

Projektirani vijek uporabe je procijenjen obzirom da su:

# temelji od betona klase tlačne čvrstoće C 25/30,

# manipulativne površine sa suvremenim kolničkim zastorima,

UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE:

Građevinu treba redovito održavati tijekom uporabe kako bi se očuvali temeljni zahtjevi za vrijeme trajanja cijelog projektiranog vijeka što podrazumijeva:

# redovito čišćenje i zaštitu svih dijelova izloženih atmosferilijama,

# redovito i izvanredno održavanje i pregled svih instalacija jednom godišnje,

# redovito čišćenje kanalica od lišća i drugih nečistoća.

# Sukladno članku 150, stavak 1 Zakona o gradnji (NN 153/13), za održavanje građevine je odgovoran vlasnik.

Projektant:

(Branko Urban, dipl.ing.arh.)

TROŠKOVNIK

GRAFIČKI PRILOZI